# 교육시설 사전기획 적정성 검토 세부의견서

## 1. 기본 정보

| 접수번호 | 202600-00R | 사업구분 | 공간재구조화 사업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 신청기관 | OOO교육청 본청 | 학교급 | 고등학교 |
| 설립구분 | 공립 | 건축구분 | 개축 (사업계획서 기준) |
| 용도 | 교사동 | 사업명 | (OO) OO고등학교 |
| 설립년도 | 0000년 | 부지위치 | OOO도 OO시 OO구 OO동 |

## ■ 사업추진에 관한 사항

### 대상학교 사업 전·후 현황 (단위: ㎡)

| 구분 | 학생 수(명) | 학급 수(실) | 연면적 | 1인당 연면적 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 신청 시점(2025년) | 930 | 33 | 14,196 | 15.3 |
| 준공 시점(2028년) | 860 | 33 | 16,551 | 19.2 |

【사업비 산정】

☐ 적정  ☐ 보완권고  ☑ 보완  ☐ 해당없음

[검토의견]

(총공사비) 총공사비 100억 이상 건설공사의 경우 「건설기술진흥법 시행령」 제75조에 따른 설계VE 대상에 해당함에 따라, VE 관련 비용에 대한 구체적인 산출근거 및 기준 제시 필요

총공사비 50억 이상인 경우, 「산업안전보건법」 제67조에 따라 안전보건대장 작성 비용 확보 필요

(설계용역비) 설계용역비는 「건축사법」 제19조의3 및 「공공발주사업에 대한 건축사의 업무범위와 대가기준」을 근거로 구체적인 제시 필요하며, 리모델링의 경우 특수요인 보정(1.5배) 적용 권장

(인증 관련) 증축 사업으로 각종 인증 관련 목표등급 설정 및 추가요율 책정 등 재검토 필요

인증 관련 비용에 대한 명확한 인증범위 제시 요청(인증 진행 시 본인증 예산까지 고려 필요)

【사업기간 산정】

☐ 적정  ☑ 보완권고  ☐ 보완  ☐ 해당없음

[검토의견]

적정성 검토 신청서 상 설계기간과 설계공모지침서의 설계기간이 상이하므로 확인 요청

공사기간(22개월) 적정여부에 대한 산출기준, 세부내용 보완 권고

공사 불가능 기간(동절기, 집중호우)을 감안하고 강화된 규정을 고려하여 공사기간 재산정 권고

## ■ 교육과정 등에 관한 사항

【교육 현황조사】

☐ 적정  ☑ 보완권고  ☐ 보완  ☐ 해당없음

[검토의견]

지역사회 연계 교육프로그램, 방과후학교, AI 디지털교과서 적용 등에 대한 추가 조사 권고

교육목표, 교육과정 편성·운영·평가 계획, 동아리 활동 현황 등을 기준으로 검토함

【사용자 참여 (교육/공간)】

☐ 적정  ☑ 보완권고  ☐ 보완  ☐ 해당없음

[검토의견]

(교육분야) 설문조사 문항의 구체화 후 학생 및 학부모 등 대상으로 의견 확인 및 분석 필요

(공간분야) 교육분야 사용자 참여 보완 시 공간 요구사항 추가 반영 권고

시간대별 공간 활용 계획, 소음 및 동선 간섭 방지 설계 등 시나리오 구체화 권고

## ■ 건축 및 안전 등에 관한 사항

【현황 분석】

☐ 적정  ☑ 보완권고  ☐ 보완  ☐ 해당없음

[검토의견]

(주변시설) 「교육시설의 사전기획 등 업무수행 지침」 제9조에 따라 교육 연계 가능시설 보완 권고

(통학로) 다양한 통학 수단별 이용 현황에 대한 정량적 데이터 기반 종합적 통학로 분석 보완 권고

(안전보건대장) 「산업안전보건법 시행규칙」 제86조에 따라 기본안전보건대장 작성 여부 확인 요청

【건축물의 공간계획】

☐ 적정  ☑ 보완권고  ☐ 보완  ☐ 해당없음

[검토의견]

(외부 동선) 사용자, 서비스, 비상 차량 동선을 명확히 구분하고 상호 간섭 방지 검토 권고

(내부 동선) 외부인 출입동선 관리 및 학생·외부인 동선 분리 계획 검토 필요

(유연성 강화) 교실군은 유연한(통합/분할) 운용이 가능하도록 계획 권고

(감염병 예방) 다공성 형태 계획, 완충 공간계획 등 구체적 검토 필요

【규모계획】

☐ 적정  ☑ 보완권고  ☐ 보완  ☐ 해당없음

[검토의견]

학령인구 감소에 대비해 연면적 적정성 재검토 필요

학생 수 변동에 따라 교실·특별실 등을 유연하게 전환·재배치하는 단계별 시설 활용 감안 필요

일반 교실을 수업 시수 및 학생 이동량에 기반한 영역별 적정 규모 산정 필요

### 공간별 규모 및 비율 산정 (사업대상 건물 기준)

| 구분 | 면적(㎡) | 비율 |
| --- | --- | --- |
| 교수학습 | 2,847.97 | 32.9% |
| 지원 | 2,294.53 | 26.5% |
| 관리행정 | 1,409.13 | 16.3% |
| 공용 | 2,104.66 | 24.3% |
| 합계 | 8,656.29 | 100.0% |